新北市私立○○幼兒園設施設備檢核表

| 項次 | 法令規定 | 園所 自我檢核 |  |  |  |  | 教育局 複核 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 未符合 | 免檢核 |  |  | 符合 | 未符合 | 免檢核 |  |
| 一 | 建築基地及空間規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 用地符合相關法規規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合都市計畫法及都市土地使用分區管制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 區域計畫法及非都市土地使用管制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 與特殊設施及場所之距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共危險物品及可燃性高壓氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 殯葬設施(101年4月3日前取得F3使用類組免檢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 使用樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 應先使用地面層1樓，使用面積不足者，始得使用2樓，2樓使用面積不足者，始得使用3樓，4樓以上不得使用(設置於高人口密度行政區1樓至3樓使用順序，不受前述規定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位於山坡地，且該樓層有出入口直接通達道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 獨立設置必要空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室內活動室、室外活動空間、盥洗室（含廁所）、健康中心、辦公室或健保準備室、廚房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設置於公寓大廈內均不得與公寓大廈居民共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 室內活動室設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 應先使用地面層1樓，使用面積不足者，始得使用2樓，2樓使用面積不足者，始得使用3樓，且不得設置於地下層(設置於高人口密度行政區1樓至3樓使用順序，不受前述規定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位於山坡地，且該樓層有出入口直接通達道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，應設置於1樓(設置於高人口密度行政區或位於山坡地，且該樓層有出入口，不受本項規定限制) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 應設置2處出入口，直接面向避難層或走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 室內活動室面積（不包括室內活動室內牆、柱、出入口淨空區等面積；盥洗室（含廁所）之面積，不得納入室內活動室之面積計算：得採個別幼兒人數計算，每人室內活動空間不得小於2.5平方公尺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 招收幼兒15人以下班級，其專用之室內活動室面積不得小於30平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招收幼兒16人以上30人以下班級，其專用室內活動室面積不得小於60平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 室外活動空間設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 設置於幼兒園基地地面層，且集中留設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 因基地條件限制，室外活動空間得設置於2樓或3樓之露臺（直上方無頂蓋平臺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 留設緩衝空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 設置欄杆，高度不得低於110公分，欄杆間距不得超過10公分，且不得設置橫條，裝飾圖案者，圖案開孔直徑不得超過10公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 得使用吡鄰街廓之土地作為室外活動空間，土地面積應完整，且不得小於45平方公尺。土地以行進路線100公尺以內，且路徑中不得穿越12公尺以上道路之用地為限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 室外活動空間面積（不包括1樓樓地板面積、騎樓面積、法定停車面積、道路退縮地及依法應留設之公共開放空間等；室外活動面積不足部分，得以室內遊戲空間補足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 幼兒每人室外活動空間面積不得小於3平方公尺(高人口密度行政區不得小於2平方公尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外活動面積不足部分，得以室內遊戲空間補足。但室外活動面積不得小於22平方公尺及招收幼兒人數1/2所應具有之面積(設置於毗鄰街廓之土地：面積不得小於45平方公尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) | 盥洗室(廁所) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2歲以上未滿3歲幼兒使用之盥洗室（含廁所），應設置於室內活動室內，並設置冷、溫水盥洗設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3歲以上至入國民小學前幼兒之盥洗室（含廁所）得設置於室內活動室內；其採集中設置者，應避免位置偏僻、動線過長及通路無遮蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 每層樓至少設置一處教職員工使用之廁所；照顧2歲以上未滿3歲幼兒之教保服務人員，其使用之廁所應併同幼兒盥洗室（含廁所）設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 設置清潔用具之清洗及儲藏空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (六) | 健康中心設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 招收幼兒人數達201人之幼兒園：獨立設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 前款以外之幼兒園或分班：得設置於辦公室內。但應區隔出獨立空間，並注意通風、採光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) | 辦公室及教保準備室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 留設可供教保服務人員與家長或幼兒單獨晤談之空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空間光線及照度充足、通風良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 滿足教保服務人員準備教學、製作教材教具及交流研討之使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八) | 廚房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 維持環境衛生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 確保衛生、安全且順暢之配膳路線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 避免產生噪音及異味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (九) | 走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 連結供幼兒使用空間之走廊，若兩側有活動室或遊戲室者，其寬度不得小於240公分；單側有活動室或遊戲室者，其寬度不得小於180公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 走廊之地板面有高低差時，應設置斜坡道，且不得設置臺階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 確保走廊之安全且順暢之動線機能，轉角處應注意照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用適當之遮雨設施，避免走廊濕滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十) | 樓梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供幼兒使用之主要直通樓梯，樓梯寬度140公分以上，級高尺寸14公分以下，級深尺寸26公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使用之專用樓梯，樓梯寬度75公分以上，級高尺寸14公分以下，級深尺寸26公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 樓梯應裝設雙邊雙層扶手，一般扶手高度應距梯級鼻端75公分以上，供幼兒使用之扶手高度，應距梯級鼻端52公分至68公分範圍內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 扶手之欄杆間隙，不得大於10公分，且不得設置橫條，如為裝飾圖案者，其圖案開孔直徑不得超過10公分。扶手直徑應在3公分至4公分範圍內。扶手外側間若有過大之間隙時，應裝設材質堅固之防護措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 樓梯位置之配置，應注意整體動線之暢通、方便使用，並注意照明；其踏面，應使用防滑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十一) | 停車空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 應與室外活動空間作適當之安全區隔，並應減少進出噪音及排放廢氣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十二) | 室內遊戲空間之設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 獨立設置，面積不得小於30平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設有固定大型遊戲器材者，其天花板淨高度，不得小於3公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位於山坡地或因基地整地形成地面高低不一，且非作為防空避難設備使用之地下一層，得作為室內遊戲空間使用 - 其週邊應留設有兩側以上，寬度至少4公尺及長度至少2公尺之空間，兼顧逃生避難及通風採光 - 設置二處進出口，其中一處，應通達可逃生避難之戶外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 基本設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 室內活動室之設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合幼兒身高尺寸，並採用適合幼兒人因工程，且可彈性提供幼兒集中或分區活動之傢俱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設置可布置活動情境之設備器材、教具、活動牆面、公布欄、各種面板等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平均照度至少五百勒克斯，並避免太陽與燈具之眩光，及桌面、黑（白）板面之反光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 均能音量（leq） 大於60分貝（dB）之室外噪音嚴重地區，應設置隔音設施。樓板振動噪音、電扇、冷氣機、麥克風等擴音設備及其他機械之噪音，應予有效控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配置學習區及幼兒作品展示空間。學習區內擺設之玩具、教具及教材發展之需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 提供足夠幼兒使用之個人物品置物櫃，及收納玩具、教具、書籍等儲存設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 考量教學器材及各學習區單獨使用之需要，適當配置開關及安全插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 使用耐燃三級以上之內部裝修材料及防焰標章之窗簾、地毯及布幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 幼兒每人應有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 供教保服務人員使用之物品或其他相關物品，應放置於120公分高度以上之空間或教保準備室內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 設置簡易衣物更換區，並兼顧幼兒之隱私 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 招收2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，應設置符合教保服務人員使用高度之食物準備區，並得設置尿片更換區；其尿片更換區，應設置簡易更換尿片之設備、尿片收納櫃及可存放髒汙物之有蓋容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 室內遊戲空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室內遊戲空間，應規劃玩具、器材、桌椅等收納及儲存空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室內遊戲空間之設備，自地面以上至120公分以下之牆面，應採防撞材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 室外活動空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外活動空間地面，應避免有障礙物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 遊戲空間之遊戲設備應適合各年齡層幼兒之需求，其安全及衛生應符合中華民國國家標準及相關法規之規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 衛生設備之數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大便器 - 男生每15人1個；女生每10人1個 - 以坐式為原則，其高度（含座墊）為25公分（得正負加減4公分）；採蹲式者，應在其前方或側邊設置扶手。但2歲以上未滿3歲幼兒應使用坐式大便器。大便器旁應設置衛生紙架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小便器 - 男生每15人1個 - 高度不得逾30公分，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水龍頭 - 每10人1個 - 間距至少40公分，水龍頭得採分散設置。但至少有3分之2以上設置於盥洗室（含廁所）內。水龍頭出水深度，供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，不得逾24公分；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，不得逾27公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 【洗手臺】 供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，高度不得逾50公分；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，高度不得逾60公分。洗手臺前應設置鏡子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 【隔間設計】 盥洗室(包含廁所)應有隔間設計，大便器、小便器及淋浴設備，雙側應以軟簾或小隔板，前側應以門扇或門簾隔間，且不得裝鎖。（但供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，其前側得不隔間） 隔間高度不得高於120公分。(本標準108年7月10日修正施行前已設置之盥洗室（包括廁所）及淋浴設備設置於專供教職員工使用之廁所內者，隔間高度不受此限制) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 【淋浴設備】 盥洗室（含廁所）內，應設置淋浴設備，並有冷水及溫水蓮蓬頭及幼兒扶手，並在兼顧幼兒隱私及安全下，裝設隔間，隔間設計依前目規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 盥洗室（含廁所）之地面應採防滑裝置，避免積水或排水不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) | 健康中心之設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 幼兒園招收人數在100人以下者，至少設置1張床位，101人以上者，至少設置2張獨立床位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設置清洗設備，方便處理幼兒嘔吐及清潔之用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 存放醫療設施設備、用品及藥品之櫥櫃，其高度或開啟方式應避免幼兒拿取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (六) | 辦公室或教保準備室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 應依需要設置教材教具製作器材、辦公桌椅、電腦及事務機器、業務資料櫃、行事曆板、會議桌及教保服務人員個別桌椅或置物櫃等設備，並視個別條件及需求，增加其他必要設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) | 廚房設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口設置紗門、自動門、空氣簾、塑膠簾或其他設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設置食物存放架或棧板，作為臨時擺放進貨食物用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 設置足夠容量之冷凍、冷藏設備，並在該設備明顯處置溫度顯示器或指示器，且區隔熟食用、生鮮原料用，並分別清楚標明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 設置數量足夠之食物處理檯，並以不銹鋼材質製成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 爐灶上裝設排除油煙設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 設置足夠容納所有餐具之餐具存放櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 製備之餐飲，應有防塵、防蟲等貯放食之衛生設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 餐具洗滌及殘餘物回收作業，應採用有蓋分類垃圾桶及廚餘桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 設置完善之給水、淨水系統，依飲用水管理條例等相關規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 注意排水、通風及地板防滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八) | 過夜服務專用寢室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 設置於一樓，幼兒每人之寢室面積不得小於2.25平方公尺，教保服務人員或護理人員每人不得小於3平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 幼兒及教保服務人員或護理人員均應有專用床具。幼兒專用床具應符合人因工程，床面距離地面30公分以上，排列以每行列不超過2床為原則，並有足夠通道空間供幼兒夜間行動，及教保服務人員巡視照顧及管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 幼兒寢具應1人1套不得共用，且定期清潔及消毒，注意衛生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 應安裝紗窗紗門，及配置兼顧安全與睡眠舒適之照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 應提供毗鄰且具隱私之盥洗室，供幼兒清洗、更衣及沐浴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申請人簽章：